| ИНСТРУКЦИЯ ПО ВВОДУ ДАННЫХ В ТАХОГРАФЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ со 2 ФЕВРАЛЯ 2022 года | V1.1 |
| --- | --- |

1 Введение символа страны после пересечения границы

Водитель должен ввести в цифровой/смарт тахограф символы стран, в которых начался и закончился рабочий день.  Со 2 февраля 2022 года водитель также должен ввести символ страны, в которую водитель въезжает после пересечения границы государства-члена ЕС. Ниже приводится инструкция для введения символа страны при пересечении границы и три примера, демонстрирующие как это будет выглядеть.

- Инструкции по вводу символа страны

- 1 Пересечение границы

Со 2 февраля 2022 при пересечении границы государства-члена ЕС в обязательном порядке необходимо вводить и подтверждать символ страны в тахографе.  Ввод символа страны должен производиться на границе или в ближайшем после границы месте остановки. Сразу же после остановки транспортного средства в меню тахографа необходимо выбрать и подтвердить позицию «НАЧАЛО СТРАНЫ/СТРАНА НАЧАЛА» (BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE). Это может быть выполнено при установленной в тахографе карты водителя.

Внесение позиции «КОНЕЦ СТРАНЫ/СТРАНА ЗАВЕРШЕНИЯ“ (end country / end place) на сегодняшний день НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательным (смотрите примеры 1 и 2). Когда пересечение границы государства-члена ЕС происходит на борту парома или на платформе поезда, водитель должен ввести символ страны в порту или на станции прибытия (смотрите пример 3).

Ручное ввод данных «Начало Страны» в тахограф марки VDO

Ниже приводится пример ввода страны в тахограф марки VDO. См. также инструкцию для тахографа, используемого в транспортном средстве.

Для вывода меню на экран тахографа нажмите кнопку OK и выберите ENTRY DRIVER 1 (ВВОД ВОДИТЕЛЬ 1) (Если символ страны должен быть введен и для второго водителя, выберите также позицию ENTRY DRIVER 2 (ВВОД ВОДИТЕЛЬ 2)

Нажмите OK и выберите BEGIN COUNTRY (НАЧАЛО СТРАНЫ)

Нажмите OK и выберите страну стрелками вверх-вниз

Нажмите OK для подтверждения

Тахограф VDO работает с аббревиатурами страны. Убедитесь в том, что вы используете правильные аббревиатуры и проверьте написание этих аббревиатур в инструкции к вашему тахографу.

Ручной ввод данных «Страна начала» в тахограф марки Stoneridge

Ниже приводится пример ввода позиции «страна начала» в тахограф марки Stoneridge.  См. также инструкцию для тахографа, используемого в транспортном средстве.

Для вывода меню нажмите кнопку OK и выберите Places (Точки)

Нажмите OK и прокрутите стрелками позиции до: Begin place (Страна начала)

Нажмите OK и выберите место

Нажмите OK для подтверждения

Ручной ввод данных «Начальное место» в тахограф марки EFAS

Ниже приводится пример ввода позиции «начальное место» в тахограф марки Intellic-EFAS.  См.также инструкцию для тахографа, используемого в транспортном средстве

|  | Нажмите ОК, чтобы вывести меню, и выберите позицию Inputs (Ввод данных) Нажмите ОК и на дисплее появится позиция Begin Country (Начальная страна) Нажмите OK, на дисплее появится Select Driver 1 (Выбрать Водителя 1) Нажмите ОК и выберите вашу Begin Country (Начальную страну). Нажмите ОК для подтверждения |
| --- | --- |

На что следует обратить внимание

- Если имеется второй водитель, то на тахографах VDO и EFAS будет необходимо выполнить те же самые операции для Водителя 2.

- Как известно, только Испания добавила более детализированные географические спецификации к символу страны, поэтому водитель после подтверждения символа страны также должен будет выбрать регион.

- Примеры

Пример 1: Начало смены данного дня произошло в Нидерландах (NL) и позиция НАЧАЛО СТРАНЫ/СТРАНА НАЧАЛА (BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE) была введена здесь. Примерно в 14:00 была пересечена граница с Бельгией (B). Здесь вводится Бельгия (B) в качестве BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛО СТРАНЫ/СТРАНА НАЧАЛА). В конце смены данного рабочего дня вводится END COUNTRY / END PLACE (КОНЕЦ СТРАНЫ/СТРАНА ЗАВЕРШЕНИЯ).

Пример 2: Начало рабочей смены данного дня происходит в Бельгии (B) и BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛЬНАЯ СТРАНА/НАЧАЛЬНОЕ МЕСТО) вводится здесь. Около 11:00 часов была пересечена граница с Нидерландами (NL). Здесь, в качестве BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛЬНАЯ СТРАНА/НАЧАЛЬНОЕ МЕСТО) вводятся Нидерланды (NL). В конце рабочей смены данного дня вводится END COUNTRY / END PLACE (КОНЕЦ СТРАНЫ/СТРАНА ЗАВЕРШЕНИЯ).

Пример 3: паром-поезд с доступом к спальной кабине, койке или спальному месту, имеющимся в распоряжении

- Начало рабочей смены данного дня (14-11-2021 около 16:00) происходит в Нидерландах (NL) и здесь вводится BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛО СТРАНЫ/СТРАНА НАЧАЛА

- В конце рабочей смены данного дня (начало отдыха после данного рабочего дня) вводится END COUNTRY / END PLACE (КОНЕЦ СТРАНЫ/СТРАНА ЗАВЕРШЕНИЯ) (14-11-2021 около 18:30).

- Как только транспортное средство въедет на борт парома или платформу поезда), в дополнение к функции 'rest' (отдых), ДОЛЖНА БЫТЬ включена функция ferry-train (паром-поезд) (14-11-2021 около 19:50). Тахограф должен быть переключен на функцию ferry-train (паром-поезд) НА ВРЕМЯ пересечения/нахождения на поезде (опознаваемую в TLN Tachoweb по желтой линии).

- По прибытии в порт/терминал 15-11-2021 около 7:20 утра, незадолго до того, как паром-поезд покинет BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛЬНУЮ СТРАНУ/СТРАНУ НАЧАЛА), в качестве пункта перехода границы вводится Соединенное Королевство (UK). Непосредственно перед выездом с борта парома/съезда с платформы поезда необходимо также выключить на смарт-тахографе 1 функцию «ferrу-train» (паром-поезд).

- В начале рабочей смены данного дня 15-11-2021 около 8:15 в качестве BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛО СТРАНЫ/СТРАНА НАЧАЛА) будет введено Соединенное Королевство (UK).

- В конце рабочей смены данного дня, как обычно, вводится END COUNTRY / END PLACE (КОНЕЦ СТРАНЫ/СТРАНА ЗАВЕРШЕНИЯ).

Пример 4: паром-поезд без доступа к спальной кабине, койке или спальному месту

- Начало рабочей смены данного дня происходит в 8:00 в Соединенном Королевстве (UK) и здесь вводится BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛО СТРАНЫ/СТРАНА НАЧАЛА

- Как только транспортное средство въедет на борт парома или платформу поезда) должна быть включена функция ferry-train (паром-поезд) (В данном случае 12:45). Тахограф должен быть переключен на функцию ferry-train (паром-поезд) НА ВРЕМЯ пересечения/нахождения на поезде (опознаваемую в TLN Tachoweb по желтой линии).

- По прибытии в порт/терминал около 13:45, незадолго до того, как паром-поезд покинет BEGIN COUNTRY / BEGIN PLACE (НАЧАЛЬНУЮ СТРАНУ/СТРАНУ НАЧАЛА), в качестве пункта перехода границы вводится Франция (F). Непосредственно перед выездом с борта парома/съезда с платформы поезда необходимо также выключить на смарт-тахографе 1 функцию «ferrу-train» (паром-поезд).

- В конце рабочей смены данного дня, как обычно, вводится END COUNTRY / END PLACE (КОНЕЦ СТРАНЫ/СТРАНА ЗАВЕРШЕНИЯ).